企业网络搭建及应用部署设计

图1  网络拓扑结构图
表1-1    网络物理连接表

| 源设备名称 | 设备接口 | 目标设备名称 | 设备接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | F0/1 | S3 | F0/1 |
| S1 | F0/2 | S3 | F0/2 |
| S1 | F0/3 | Server3 | - |
| S1 | F0/4 | R1 | F0/0 |
| S1 | F0/5 | AP1 | G0 |
| S1 | G0/1 | R2 | F0/1 |
| S1 | G0/2 | AC1 | G0 |
| S2 | F0/1 | Server1 | - |
| S2 | F0/2 | Server2 | - |
| S2 | F0/3 | R2 | F0/0 |
| S3 | F0/1 | S1 | F0/1 |
| S3 | F0/2 | S1 | F0/2 |
| S3 | F0/5 | PC1 | - |
| S3 | F0/15 | PC2 | - |
| R1 | F0/0 | S1 | F0/4 |
| R1 | F0/1 | 自行搭建模拟internet | - |
| R2 | F0/0 | S2 | F0/3 |
| R2 | F0/1 | S1 | G0/1 |
| AC1 | G0(WAN口) | S1 | G0/2 |

第一部分网络搭建配置

实训要求

- 背景

公司内部企业网，保证企有线和无线用户正常访问互联网，同时也需要对某些部门间进行互访限制。另外，对各个部门间业务数据传输可靠性要求较高，要求汇聚层区域网络线路发生故障时不影响企业网的运行。还有，企业对外服务发布时，要考虑到服务器集群的安全。

- 虚拟局域网

为了减少广播风暴，需要规划并配置VLAN。具体要求如下：

- 配置合理，链路上不允许不必要的数据流通过。

- 交换机S1与路由器间的互连物理端口直接使用三层模式。

根据表2-1，在交换机上完成VLAN配置和端口分配。

表2-1  VLAN分配表

| 设备 | VLAN编号 | VLAN名称 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN100 | RD | - | 研发 |
|  | VLAN200 | Sales | - | 市场 |
|  | VLAN300 | WL | G0/2、F0/5 | 无线连接 |
| S3 | VLAN100 | RD | F0/3至F0/13 | 研发 |
|  | VLAN200 | Sales | F0/14至F0/24 | 市场 |
| AC1 | VLAN300 | WL | G0 | 无线连接 |

- IPv4地址部署

根据表2-2，为网络设备分配IPv4地址。

表2-2  IPv4地址分配表

| 设备 | 接口 | IPv4地址 |
| --- | --- | --- |
| S1 | VLAN100 | 192.168.2.1/24 |
|  | VLAN200 | 192.168.3.1/24 |
|  | VLAN300 | 192.168.7.1/24 |
|  | F0/3 | 192.168.8.1/24 |
|  | F0/4 | 192.168.5.2/24 |
|  | G0/1 | 192.168.1.1/24 |
|  | G0/2 | - |
| R1 | F0/0 | 192.168.5.1/24 |
|  | F0/1 | 1.0.0.254/8 |
| R2 | F0/0 | 192.168.9.2/24 |
|  | F0/1 | 192.168.1.2/24 |
| AC1 | Management | 192.168.7.2/24 |

- IPv4 RIP路由部署

使用RIP协议以达到互通。具体要求如下：

- 研发与市场两个业务部门间不能够互访；

- 不允许使用静态路由；

- 业务部门、无线用户能够通过域名访问本地WEB和FTP服务器；

- 业务部门、无线用户均能访问互联网。

- 服务器集群安全部署

Server1为WEB服务器，Server2为FTP服务器，为保证服务器集群安全，在R2上按照服务器默认服务端口部署端口映射，达到如下目标：

- Server1服务器地址192.168.9.100，Server2服务器地址192.168.9.101；

- WEB、FTP服务器不能通过自身IP被客户端访问，需通过域名访问；

- WEB、FTP服务访问域名均解析到192.168.1.2；

- 为确保服务器集群安全，R2禁止Ping入。

- 链路可靠性部署

用户网络对链路可靠性要求较高，要求S1的F0/1~2与S3的F0/1~2端口配置链路聚合，然后通过聚合端口将S1与S3连接起来，聚合组编号为1。

- 无线网络部署

部署无线网络，方便用户无线登录。具体要求如下：

- AP1采用Fit模式设备；

- AC1上开启DHCP，地址池名为WLPool，范围：192.168.7.20～192.168.7.253，网关为192.168.7.1；

- SSID名称为“AP1”,AP组名AP1；

- 开启WEP加密方式，接入密码为“1234567890”；

- 配置动态路由、默认路由，保证无线用户端能访问internet连通。

- 互联网接入配置

- R1接入internet，internet自行模拟，可使用路由器或PC代替，IP地址为1.0.0.1/8。

- 在R1上配置PAT方式地址转换，保证研发、市场部门以及无线网络用户能访问internet。

- 注意：R1配置多路端口复用动态地址转换连接外网，如需设备可自行添加，禁止使用路由连接外网（实际部署内网IP地址外网不认可，因此不能采用路由方式）。

- 设备与网络管理部署

根据表2-3，为网络设备配置主机名。

表2-3 网络设备名称表

| 拓扑图中设备名称 | 配置主机名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| S1 | S1 | 核心交换机 |
| S2 | S2 | 中心机房交换机 |
| S3 | S3 | 汇聚层用户交换机 |
| R1 | R1 | 出口网关路由器 |
| R2 | R2 | 中心机房路由器 |
| AC1 | AC1 | 无线AC管理器 |

- 为三层交换机设置并开启ssh功能，设定ssh密码和进入特权模式密码均为admin，管理IP为192.168.4.1/24。

- IPsec vpn

配置企业子公司ipsec vpn连接总公司市场部，确保通信以及加密

第二部分 系统和应用服务部署

实训要求

根据第一部分网络搭建，公司规划拟部署以下应用服务。

- PC及SERVER任务分配

2台PC各代表一个网段（部门）任务分配如表3-1：

表3-1 PC任务分配表

| 计算机名称 | 说明 |
| --- | --- |
| PC1 | 位于VLAN100 |
| PC2 | 位于VLAN200 |
| SERVER1 | 使用思科模拟器中的服务器 |
| SERVER2 | 使用思科模拟器中的服务器 |
| SERVER3 | 使用思科模拟器中的服务器 |

A)、关闭不使用的服务。

B)、服务器不能使用浏览器访问互联网，减少服务器安全隐患。

C）、与网络设备结合，通过服务端口映射隐藏服务器IP地址，保障服务器集群的安全。

- 服务器规划

本小节直接使用思科模拟中的服务器，要求：

A）、合理规划，管理简易方便，系统可靠性高，资源利用率高。

表3-3 服务主机命名规则及任务分配表（模拟器中使用IP地址）

| 服务器名称 | 配置主机名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Server1 | Server1 | WEB服务器 |
| Server2 | Server2 | FTP服务器 |
| Server3 | Server3 | DNS服务器 |

- 服务器与终端设备Ipv4地址部署与连接

终端计算机与虚拟服务器IP地址按照表3-4配置。

A）、虚拟服务器通过宿主主机采用桥接模式连接到网络。

B）、请现场制作连接所需线缆。

表3-4 服务器与终端设备IPv4地址分配表

| 计算机名称 | IPv4地址 | 目标设备名称 | 设备接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.2.2/24 | S3 | F0/5 |
| PC2 | 192.168.3.2/24 | S3 | F0/15 |
| Server1 | 192.168.9.100/24 | S2 | F0/1 |
| Server2 | 192.168.9.101/24 | S2 | F0/2 |
| Server3 | 192.168.8.8/24 | S1 | F0/3 |

4）服务部署

在模拟器中的服务器上WEB、FTP部署。要求：

A）、WEB、FTP沿用默认服务端口号；

B）、WEB首页内容为“Welcome to 2025 Computer Network building & Application contest!”；

C）、FTP登录用户名和密码均为ftp2022，文件发布目录为C:\FTP（模拟器上为根目录）；

D）、DNS服务器按照表3-5解析；

表3-5 域名-IP地址解析对应表

| 域名 | IP地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| www.njvtc.cn | 192.168.1.2 | WEB服务器 |
| ftp.njvtc.cn | 192.168.1.2 | FTP服务器 |

2025年9月8日